ОАО электромашиностроительный завод

"Фирма СЭЛМА"

# РЕГУЛЯТОР КОНТАКНОЙ СВАРКИ

# РКС-801М

# Паспорт

г. Симферополь

httр://www.selma.ua

E-mail: sales@selma.crimea.ua

Отдел сбыта и маркетинга тел. (0652) 58-30-55, 58-30-52

Тел./факс (0652) 58-30-53

Группа гарантийного ремонта и сервисного обслуживания

Тел. (0652) 58-30-56

Техническая поддержка изделий в России осуществляется 
								    на сайте httр://www.npfets.ru

- Основные сведения об изделии и технические данные.

  - Регулятор контактной сварки РКС-801М, в дальнейшем именуемый "регулятор", предназначен для комплектации контактных электросварочных машин.

Конструктивно регулятор состоит из 2-х функциональных блоков: блока управления и блока питания, соединенных между собой кабелем управления. Регулятор подключается к сварочной машине при помощи разъема РШАГКУ-20. На передней панели блока управления расположены органы управления и экран жидкокристаллического индикатора (далее по тексту ЖК-индикатор).

Регулятор обеспечивает:

- управление последовательностью действий однофазных машин точечной сварки, имеющих контактор и клапан постоянного тока;

- регулирование длительности позиций сварочного цикла с цифровым отсчетом;

- управление тиристорным контактором и регулирование величины сварочного тока;

- стабилизацию действующего значения сварочного тока при колебаниях напряжения питающей сети от плюс 5% до минус 10%.

Блок управления регулятора предназначен:

- для управления фазой включения тиристорного контактора;

- для усиления импульсов управления тиристорным контактором, а также для включения клапанов.

- для измерения напряжения и частоты питающей сети.

Блок питания  регулятора предназначен:

- для преобразования напряжения питающей сети в напряжение необходимой величины с целью питания  блока управления  регулятора;

- для понижения напряжения, снимаемого с тиристорного контактора и необходимого для управления его фазой включения.

Управление регулятором проводится путем замыкания и размыкания контактов педали сварочной машины.

Блок управления регулятором выполнен на основе микроконтроллера. Данная конфигурация позволила уйти от дискретных микросхем, снизить энергопотребление и массогабаритные показатели регулятора, повысить его быстродействие и надежность.

На передней панели расположены: ЖК-индикатор, кнопки управления и символы сварочного цикла: сжатие, охлаждение, сварка, проковка, пауза, повышенное усилие, число импульсов сварочного тока, модуляция тока, фазовый нагрев, циклический / одноцикловый режим работы регулятора которые носят исключительно информационный характер. Символы выделены в отдельную колонку и расположены в левой части панели регулятора.

С помощью кнопочной клавиатуры SB1-SB5 (приложение 4, рис.3), расположенных на лицевой панели, вводятся исходные данные для регулятора. Опрос клавиатуры производится микроконтроллером.

Назначение кнопок управления:

SB1, SB3 –  позволяют осуществлять выбор сварочных позиций и устанавливать  величину числового значения сварочной позиции.

SB2, SB4 – позволяют осуществлять выбор необходимого разряда величины числового значения  сварочной позиции.

SB5 – позволяет осуществить переход из режима настройки в рабочий режим  и обратно.

При подаче питающего напряжения   регулятор оказывается в режиме настройки и на ЖК-индикаторе в левой части экрана высвечивается   изображение  сварочной позиции  «ТОК». Нажатием кнопки  SB1(см. продолжение приложения 4 рис.3) перейти на позицию «Сжатие».

Рассмотрим порядок установки сварочного режима на примере позиции «Сжатие». В центральной части экрана расположен условный знак в виде двунаправленной стрелки (см. продолжение приложения 4 рис.1, поз.2), указывающий на возможность перебора  сварочных символов. Под ним расположен курсор (рис.1. поз.2). В правой части экрана высвечивается трехразрядная величина сварочной позиции  (рис.1, поз .4).

Нажатием кнопки SB1 осуществляется переход на следующую сварочную позицию 
(символы сварочных позиций появляются на экране индикатора в порядке выполнения цикла точечной сварки и представлены в приложении 4).

Нажатием кнопки SB3 осуществляется перебор сварочных позиций в обратном порядке. Кнопки SB1 и SB3 работают в циклическом режиме.

Для того чтобы задать необходимую величину сварочной позиции необходимо нажатием кнопки SB2 переместить курсор под необходимый разряд (рис.1 поз.4) и нажатием  кнопок SB1  и SB3 установить его величину (SB1 – увеличение (+), SB3 – уменьшение (-)).

По окончании набора нужной величины сварочной позиции кнопкой SB4 осуществляется обратное перемещение курсора под знак перебора сварочных символов (двунаправленная стрелка). Обе кнопки SB2 и SB4 работают в циклическом режиме, т.е. нажатием одной из кнопок можно перебрать все разряды трехзначного числа.

Для выбора невременных позиций: «циклический/одноцикловый режим/», «стабилизация сварочного тока  ДА/НЕТ», «сварочный ток ТОК ДА/НЕТ», «повышенное усилие1  ДА/НЕТ», «повышенное усилие2  ДА/НЕТ», «6п/8п», необходимо с помощью кнопок SB1, SB3 выбрать данную позицию, затем нажав кнопку SB2 перевести курсор вправо, и кнопкой SB1или SB3 сделать необходимую установку.

После установок в режиме настройки необходимо перейти в рабочий режим. Для этого необходимо нажать клавишу SB5. По нажатию данной кнопки в правой верхней части экрана высвечивается надпись «ЖМИ ПЕДАЛЬ» (см. продолжение приложения 4  рис2). В нижней части  ЖК-индикатора  высвечиваются основные параметры  питающей сети – частота и напряжение. В левой части экрана расположены символы сварочных позиций которые были выбраны в режиме наладки. После этого можно нажимать  педаль контактной сварочной  машины.

При нажатии сварочной педали на экране вместо надписи «ЖМИ ПЕДАЛЬ» появляется надпись «РАБОТА» и под ней  появляются символы, соответствующие отработке клапанов 1,2 и протекания сварочного тока.  Если выбран циклический режим работы то сварка будет длиться все время пока оператор удерживает педаль в нажатом состоянии. Если выбран одноцикловый режим работы то сварочный цикл пройдет один раз. Пока педаль не будет отпущена, на экране будет высвечиваться  надпись «РАБОТА» и нажатие на любую из кнопок регулятора ни к чему не приведет. По отпускании педали на экране опять появляется надпись «ЖМИ ПЕДАЛЬ», как приглашение к проведению очередной сварки.

Если временные параметры или величина сварочного тока не соответствуют требуемым,   необходимо выйти  в режим наладки и скорректировать величины  выбранных ранее параметров. Для того, чтобы выйти из рабочего режима  в режим наладки необходимо нажать кнопку SB5, при этом на экране появится начальная сварочная позиция «ТОК»  и далее по приведенной выше методике выбрать необходимые задания сварочного процесса.

Регулятор изготовлен по техническим условиям ТУ 16-421.037-85,                                                     ТУ У 29.4-20732066-044:2007, ГОСТ 297-80.

1.2. Предприятие изготовитель: ОАО электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА". Адрес предприятия изготовителя: ул. Генерала Васильева 32а, г. Симферополь, республика Крым, Украина, 95000.

1.3. Основные технические данные регулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 2х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±0,75 |
| Пределы регулирования длительности позиций сварочного цикла (в периодах)*, с: - предварительное сжатие - сжатие - сварка 1 - сварка 2 - охлаждение - проковка 1 - проковка 2 - пауза - включение усилия с проковкой(повышенного усилия 2) относительно конца позиции «сварка1» | 01-199 01-199 01-199 01-199 01-19 01-199 01-199 01-199 01-19 |
| Среднее значение напряжения питания клапанов на сопротивление 51±5% Ом, при номинальном напряжении сети, В | 24±2,5 |
| Параметры импульса включения тиристоров на сопротивление 6,2 Ом ±5%: - амплитуда, В - длительность, мкс | 20±5 200±100 |
| Нижний предел регулирования действующего значения сварочного тока, %, не более | 50 |
| Изменение действующего значения сварочного тока при колебаниях напряжения питающей сети +5 до –5%, не более | ±3 |
| Число импульсов сварочного тока | (1+9)+1 |
| Максимальное время модуляции переднего фронта импульса сварочного тока позиции «Сварка 1» (при значении позиции «Охлаждение» равной 1 периоду), с | 0,2+0,08 |
| Потребляемая мощность от сети, ВА, не более | 75 |

Работоспособность регулятора обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10%  до  плюс  5% от номинального.

1.4. Вид климатического исполнения регулятора  - УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

Регулятор предназначен для работы в закрытых помещениях с соблюдением следующих условий:

- температура окружающей среды от плюс 1 °С (274 К) до плюс 35 °С (308 К);

- относительная влажность не более 65% при 20 °С (293 К).

1.5. Группа условий эксплуатации по механическим воздействиям  – М9 по
ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Сведения о содержании драгоценных материалов.

Драгоценные материалы, указанные в ГОСТ 2.608-78,  в конструкции изделий и в технологическом процессе изготовления не используются. Сведений о содержании драгоценных материалов в комплектующих изделиях не имеется.

1.7. Габаритные размеры и масса регулятора приведены в приложении 1. 
Схема электрическая принципиальная блока управления регулятора приведена в приложении 2, блока питания регулятора – в приложении 3. Значение символов, высвечиваемых на ЖКИ, приведены в приложении 4. Схема подключения регулятора к сварочной машине приведена в приложении 5.

- Комплектность.

Комплект поставки согласовывается при заключении договора на поставку и указывается на ярлыке, закрепляемом на упаковке изделия.

- Меры безопасности.

3.1. При обслуживании и эксплуатации регулятора необходимо соблюдать требования 
нормативных документов по безопасности труда, действующие в регионе выполнения 
сварочных работ.

- 3.2. Напряжение сети является опасным, поэтому подключение регулятора к сети должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на выполнение данного вида работ. Перед включением регулятора в сеть необходимо надежно заземлить корпус блока питания регулятора на заземляющий контур. Блок питания регулятора снабжен устройством заземления, которое расположено на задней панели блока питания регулятора (см. приложение 1).

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование в качестве заземляющего контура элементы заземления другого оборудования. Запрещается включать регулятор без заземления.

3.3. Подключение регулятора должно производиться только к промышленным сетям и источникам. Качество подводимой к регулятору электрической энергии должно соответствовать нормам по ГОСТ 13109-97.

3.4. Перед началом сварочных работ необходимо проверить состояние изоляции проводов и качество заземляющих проводов. Не допускаются эксплуатация регулятора со снятыми элементами кожуха и при наличии механических повреждений изоляции токоведущих частей и органов управления.

3.5. Регулятор не предназначен для работы в среде, насыщенной токопроводящей пылью и (или) содержащей пары и газы, вызывающие усиленную коррозию металлов и разрушающие изоляцию. Возможность работы регулятора в условиях, отличных от указанных должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

- Подготовка к работе.

  - Эксплуатация регулятора возможна только при установке блока питания    регулятора в нише сварочной контактной машины. Блок управления регулятора должен быть расположен  на кронштейне, закрепленным на сварочной машине и находиться вблизи от оператора.

  - Установите регулятор на месте на сварочную машину.

4.2. Заземлите блок питания регулятора.

4.3. Обесточьте место подключения. Проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке регулятора. Подсоедините сетевой кабель к месту подключения. Регулятор должен подключаться к двухфазной сети через автомат защиты сети или двухполюсной  рубильник с трубчатыми предохранителями, рассчитанными на максимальный ток потребления регулятора.

  - Подсоедините блок управления посредством кабеля управления к блоку питания регулятора. Подсоедините ответную часть выходного разъема блока питания регулятора. Подключите регулятор к сварочной машине. Схема подключения приведена в приложении 5.

- 4.5.  Проверьте работу регулятора с машиной по циклу без сварочного тока, для чего:

- подайте напряжение питания на сварочную машину и регулятор.

- включите сварочную машину согласно ее паспорта.

- включите регулятор сетевым выключателем, расположенным на передней панели.

- по включению питания регулятор попадает в режим наладки и на экране блока управления высвечивается первая сварочная позиция «ТОК»;

- с помощью клавиатуры в режиме наладки в соответствии с п.1.1  выберете вариант отсутствия тока – «НЕТ»;

- с помощью клавиатуры в режиме настройки на ЖК-индикаторе выберете позицию «Одиночная сварка»;

- установите в соответствии с п.1.1 требуемую длительность каждой позиции, при этом следует учитывать, что величина позиции «Сжатие» должна  быть такой, чтобы электроды машины за время этой позиции могли сойтись, и усилие успело нарасти до установленной величины;

- убедитесь, что напряжение на машину контактной сварки не подано и переведите регулятор из режима настройки в рабочий режим. Нажмите педаль и проследите работу одиночного цикла;

- с помощью клавиатуры в режиме наладки выберите положение «Серия сварок» переведите регулятор в рабочий режим. Нажмите педаль и проследите отработку регулятором нескольких  циклов.

4.6. Проверьте работу регулятора со сварочным током. Для этого:

- установите в сварочной машине минимальную ступень сварочного трансформатора;

- с помощью клавиатуры в режиме наладки выбрать позицию «ТОК» и курсором выбрать вариант наличия тока – «ДА», сварочную позицию «Нагрев» поставьте в положение «0»;

- с помощью клавиатуры в режиме наладки на ЖК-индикаторе  выбрать позицию «Одиночная сварка»;

- переведите регулятор в рабочий режим, нажмите на педаль и проследите отработку регулятором одиночного цикла с включением сварочного тока.

- Порядок работы.

5.1. Перед началом работы выберите режим сварки в соответствии с технологической картой и установите необходимые выдержки времени. Установкой необходимой величины позиции «Нагрев» и переключателем ступеней сварочного трансформатора установите необходимый сварочный ток.  Переведите регулятор в рабочий режим.

5.2. Подайте воду, воздух.

5.3. Нажмите педаль. Регулятор отработает одиночный сварочный цикл, если  предварительно была установлена позиция соответствующая одиночной сварке. Если он находится в положении «Серия сварок», то при нажатой педали цикл будет повторяться автоматически, причем начиная со второго цикла выдержка времени («Предварительное сжатие» исключается).

- 5.4. При постоянно замкнутых контактах педали автоматически повторяется сварочный цикл, если предварительно был  выставлен режим «Серия сварок», и дает только один цикл в положении «Одиночная сварка». В режиме «Серия сварок» выдержка  «Предварительное сжатие» исключается после прохождения первого сварочного цикла. При размыкании педали после прохождения выдержки «Сжатие» обеспечивается  прохождение полного сварочного цикла. В случае размыкания педали на выдержке «Сжатие» обеспечивается возврат в исходное положение электродов сварочной машины.

Примечание: В случае перегрузок по току в цепи клапанов и срабатывания защиты выходные устройства регулятора отключатся.

Дальнейшая работа возможна в случае выполнения следующих операций:

- отключения  регулятора от сети;

- обнаружения перегрузок по току в цепи питания и их устранения;

- - подключения регулятора к сети.

- 5.4. После окончания работы произведите выключение сварочной машины и регулятора.

- 6. Техническое обслуживание.

- Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на регуляторе, отключенном от питающей сети.

- 6.1.  Для обеспечения бесперебойной и длительной работы необходимо проводить ежедневные и периодические  осмотры технического состояния регулятора.

- 6.2. При ежедневном обслуживании:

- - перед началом работы произвести внешний осмотр регулятора для выявления повреждений изоляции кабелей и устранить замеченные неисправности;

- - проверить состояние контактов во внешних цепях.

- 6.3. При периодическом обслуживании один раз в месяц:

- - очистить регулятор от пыли, для чего продуть струей чистого воздуха;

- - проверить состояние электрических контактов разъемов, в случае необходимости обеспечить надежный  электрический контакт.

7. Характерные неисправности и методы  их устранения

7.1. Перечень наиболее характерных неисправностей  приведен в  таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | ## Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания не светится экран ЖК-индикатора | Перегорел сетевой предохранитель FU1 или FU2 или вышел из строя клавишный переключатель или трансформатор блока питания | Замените неисправные элементы. |
| При нажатии педали электрод не опускается. | Неисправность в цепи сварочной педали. Вышел из строя DA5 или VT8, VT9 (см. приложение 2). | Восстановить работоспособность сварочной педали. Замените неисправные элементы. |
| После нажатия педали электрод опускается, но сварочного тока нет. | Вышел из строя транзистор VT6 или VT7 или DA6 (см. приложение 2). | То же |
| Регулятор не работает по циклу. | Неисправен микроконтроллер DD1. Сбой программы. | Отослать на завод-изготовитель. |

Примечание: При нарушении работы машины от случайных  причин, прежде чем искать неисправность в схеме регулятора, необходимо убедиться в правильности монтажа машины, присоединения регулятора, исправности контактора, педальной кнопки, а также в поступлении питания регулятору от сети. Необходимо также убедиться в соответствии действующим нормам напряжения цеховой распределительной сети.

При наличии больших помех в питающей сети необходимо предусмотреть установку сетевых фильтров. Только после проверки всех вышеуказанных элементов следует приступать к проверке схемы регулятора.

7.2. Кроме указанных в перечне, неисправности могут происходить от механических обрывов цепи, плохих контактов в кабеле управления и разъемах платы управления,  и в цепи педали сварочной машины.

8. Правила хранения.

Хранение упакованных регуляторов должно производиться в закрытых вентилируемых складских помещениях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150.

- Гарантии изготовителя.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

9.2. Гарантия не включает в себя  проведение  пуско-наладочных  работ, отработку технических приемов  сварки, проведение периодического обслуживания.

9.3. Гарантийные обязательства не распространяются на входящие в комплект поставки расходные комплектующие.

9.4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий потребителя;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов и жидкостей;

- ремонта или внесения конструктивных изменений без согласования с изготовителем;

- использования изделия в режимах, не предусмотренных настоящим паспортом;

- отклонений питающих сетей от Государственных Технических Стандартов.

9.5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

9.6. Гарантийные обязательства вступают в силу при соблюдении следующих условий:

- обязательное предъявление потребителем изделия, все реквизиты которого соответствуют разделу «Свидетельство о приемке» паспорта;

- настоящего паспорта с отметками о приемке и датой выпуска;

- предоставление сведений о продолжительности эксплуатации, о внешних признаках отказа, о режиме работы перед отказом (характеристики подключаемого оборудования), об условиях эксплуатации.

10. Свидетельство о приемке.

Регулятор контактной сварки РКС-801М, состоящий из:

блока управления	№ 01 -             	
 Зав. №

блока питания	№ 01 -             			
Зав. №

№ 01, апрель 2008 г.

Редакция паспорта

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.____________________			_________________________

личная подпись						расшифровка подписи

________________________
	   число,  месяц, год