ОАО электромашиностроительный завод

"Фирма СЭЛМА"

БЛОК ВОДООХЛАЖДЕНИЯ 
АВТОНОМНЫЙ  БВА-02

# Паспорт

г. Симферополь

httр://www.selma.ua

E-mail: sales@selma.crimea.ua

Отдел сбыта и маркетинга тел. (0652) 58-30-55, 58-30-52

Тел./факс (0652) 58-30-53

Группа гарантийного ремонта и сервисного обслуживания

Тел. (0652) 58-30-56

1. Основные сведения об изделии и технические данные.

1.1. Блок водоохлаждения автономный БВА-02, именуемый в дальнейшем "БВА-02", предназначен для обеспечения охлаждения и циркуляции рабочей жидкости в замкнутой системе "БВА-02 – водоохлаждаемая  горелка" при работе с  установками для  аргонодуговой сварки УДГУ-351 AC/DC и УДГУ-501 АС/ДС.

1.2. БВА-02 изготовлен по техническим условиям ТУ У 20732066.076-2001,                              ТУ У 29.4-20732066-095:2007, ДСТУ IEC 60974-1:2003.

1.3. Предприятие изготовитель: ОАО электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА". Адрес предприятия изготовителя: ул. Генерала Васильева 32а, г. Симферополь, республика Крым, Украина, 95000.

1.4. Основные технические данные блока приведены  в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 1х36 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 300 |
| Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой блоком, л/мин , не менее | 7,0 |
| Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой через горелку типа SRT-18 за минуту, л/мин, не менее | 1,0 |
| Максимальное давление, кг/см2 | 3,2±0,1 |

Работоспособность БВА-02 обеспечивается при колебаниях напряжения питания 
от минус 10%  до  плюс  5% от номинального.

1.5. Вид климатического исполнения БВА-02  - УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

БВА-02 предназначен для  работы  в  закрытых помещениях или под навесом с соблюдением следующих условий:

- температуре окружающей среды  от  плюс 1 °С (274 К) до плюс 40 °С (313 К) и относительной влажности не более 80% при 20 °С (293 К) при использовании в качестве охлаждающей жидкости дисцилированной воды;

- температуре окружающей среды  от  минус 15 °С (258 К) до плюс 40 °С (313 К) и относительной влажности не более 80% при 20 °С (293 К) при использовании в качестве охлаждающей жидкости охлаждающего агента ВСТ-15 фирмы "BINZEL".

1.6. Группа условий эксплуатации по механическим воздействиям  -М1 по ГОСТ 17516.1-90.

1.7. Сведения о содержании драгоценных материалов.

Драгоценные материалы, указанные в ГОСТ 2.608-78,  в конструкции изделий и в технологическом процессе изготовления не используются. Сведений о содержании драгоценных материалов в комплектующих изделиях не имеется.

1.8. Внешний вид, габаритные размеры, масса и схема электрическая принципиальная 
БВА-02 приведены в приложении 1. Схема подключения блока БВА-02 к сварочным источникам типа УДГУ-351 АС/DC и УДГУ-501 АС/DC для работы с водоохлаждаемыми горелками (типа SRТ-18SC) приведена в приложении 2.

- Комплектность.

Комплект поставки согласовывается при заключении договора на поставку и указывается на ярлыке, закрепляемом на упаковке изделия.

- Меры безопасности.

- 3.1. При обслуживании и эксплуатации БВА-02 необходимо соблюдать требования 
нормативных документов по безопасности труда, действующие в регионе выполнения 
сварочных работ.

- 3.2. Перед включением БВА-02 необходимо надежно заземлить корпус блока на заземляющий контур через желто-зеленую жилу кабеля питания.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- - использование в качестве заземляющего контура элементы заземления другого оборудования;

- - включать БВА-02 без заземления;

- - эксплуатация БВА-02 со снятым кожухом, при  наличии механических повреждений;

- - проверка уровня охлаждающей жидкости и её заливка без отключения от источника питания.

3.3. Перед началом работ необходимо проверить состояние изоляции кабеля питания и качество соединений контактов в месте подключения. Не допускаются перемещения БВА-02, находящегося под напряжением, а также эксплуатация БВА-02 со снятым кожухом и с нарушением герметичности тракта водоохлаждения.

3.4. Эксплуатация БВА-02 должна осуществляться с учетом требований безопасности, изложенных в паспорте на установку. БВА-02 не предназначен для работы в среде, насыщенной токопроводящей пылью и (или) содержащей пары и газы, вызывающие усиленную коррозию металлов и разрушающие изоляцию. Возможность работы БВА-02 в условиях, отличных от указанных должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

- Подготовка к работе.

4.1. Подготовьте место и средства для проведения сварочных работ, обеспечивающие электробезопасность и пожаробезопасность. Площадка для установки БВА-02 не должна иметь уклон более 10о.

4.2. Заземлите  корпус  БВА-02.

ЗАПРЕАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ БВА-02 БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

4.3. Визуально проверьте состояние электрических кабелей, горелки и шлангов.

4.4. Убедитесь в соответствии величине напряжения питания (~50 Гц, 36 В), указанной на табличке БВА-02.

4.5. Подключите провод питания БВА-02 к источнику.

4.6. Подключите шланги водоохлаждения горелки через быстросъемные соединения к БВА-02.

4.7. Залейте охлаждающую жидкость в бак через горловину. В качестве охлаждающей жидкости рекомендовано использовать  охлаждающий агент ВТС-15 фирмы "BINZEL" или дисцилированную воду при работе в положительном диапазоне температур окружающей 
среды.

- Порядок работы.

5.1. Подайте напряжение на место подключения. Включите БВА-02. выключателем, расположенным на лицевой панели, переключив его в положение "I". Охлаждающую жидкость из бака электронасос начинает прогонять через горелку; после горелки  охлаждающая жидкость протекает через радиатор, и возвращается в бак.

Убедитесь, что при работе БВА-02 обеспечивается герметичность тракта водоохлаждения  и циркуляция охлаждающей жидкости.

5.2. Включите сварочную установку согласно её паспорта.

5.3. Приступите к выполнению сварочных работ.

5.4. Контроль за уровнем охлаждающей жидкости и ее циркуляцией  в БВА-02 осуществляйте  визуально, через отверстие на боковой поверхности БВА-02.

5.5. При длительных перерывах в работе выключите БВА-02  и сварочную установку, и отключите их от источника питания. При необходимости слейте охлаждающую жидкость из 
БВА-02.

- Техническое обслуживание.

6.1.  Перед началом работы проводите осмотр состояния кабелей, горелки, шлангов и надежность заземления. Не допускайте эксплуатации изделия с нарушением токоведущих 
частей.

6.2. Периодически, не реже 1 раза в месяц очищайте БВА-02 от пыли  ветошью и продувкой воздухом.

6.3. Не допускайте резких ударов и перегибов кабелей, горелки, шлангов.

- Правила хранения.

Хранение упакованных блоков должно производиться в закрытых вентилируемых складских помещениях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

8.2. Гарантия не включает в себя  проведение пуско-наладочных работ, отработку технических приемов сварки, проведение периодического обслуживания.

8.3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий потребителя;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов и жидкостей;

- ремонта или внесения конструктивных изменений без согласования с изготовителем;

- использования изделия в режимах, не предусмотренных настоящим паспортом;

- отклонений питающих сетей от Государственных Технических Стандартов.

8.4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

8.5. Гарантийные обязательства вступают в силу при соблюдении следующих условий:

-обязательное предъявление потребителем изделия, все реквизиты которого соответствуют разделу "Свидетельство о приемке" паспорта;

- настоящего паспорта с отметками о приемке и датой выпуска;

- предоставление сведений о продолжительности эксплуатации, о внешних признаках отказа, о режиме работы перед отказом, об условиях эксплуатации.

Внимание!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в схему электрическую изделия, которые не ухудшают технические характеристики. Претензии, о несоответствии примененной комплектации со схемами и перечнями паспорта, предприятием-изготовителем не принимаются.

9. Свидетельство о приемке.

Блок водоохлаждения БВА-02   	№ 02К -         	
    				Зав. №

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.____________________			_________________________

личная подпись						расшифровка подписи

________________________
 	число, месяц,  год